### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 5/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę kabiny do symulacji warunków zewnętrznych z kolorymetrem spektrofotometrycznym (kabina: WYD014, WYD040 – kolorymetr spektrofotometryczny: WYD018, WYD044) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia kabina do symulacji warunków zewnętrznych z kolorymetrem spektrofotometrycznym:

  - kabina do symulacji warunków zewnętrznych z kolorymetrem spektrofotometrycznym (sygnatura wydatku we wniosku: kabina do symulacji warunków zewnętrznych WYD014, WYD040 oraz kolorymetr spektrofotometryczny WYD018, WYD044)-określa kod CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | kabina do symulacji warunków zewnętrznych: (Specyfikacja: 1.1 ) | 1 |
| 1.1 | kabina do symulacji warunków zewnętrznych wg norm PN-EN ISO 16474-2, PN-EN ISO 4892-2 - umożliwiająca badanie wg schematów B1 (lub B4) i B2 (lub B5) normy PN-EN ISO 16474-2 oraz B1 (lub B4) i B2 (lub B7) normy PN-EN ISO 4892-2 - pole ekspozycji: nie mniejsze niż 30 x 40 cm - możliwość zaprogramowania natężenia promieniowania w każdym normatywnym widmie: 340 nm, 420 nm, 300-400 nm - możliwość wymiany filtrów optycznych - filtry płaskie w formie płaskiej szyby - możliwość zapisania co najmniej 5 własnych programów testowych - możliwość zapisania co najmniej 3 bloków (podprogramów) składowych dla każdego z programów - możliwość wglądu do przestrzeni testowej podczas trwania programu bez zatrzymywania testu - dwie możliwości zasilania wodą, do wyboru przez użytkownika: w obiegu zamkniętym lub otwartym - chłodzenie powietrzem - zasilanie 230 V/50 Hz | 1 |
| 2. | Kolorymetr spektrofotometryczny(specyfikacja: 2.1) |  |
| 2.1 | - otwór pomiarowy o średnicy 8mm - pomiar dużych powierzchni i małych detali - przestrzeń kolorów: CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* - typ pomiaru △E*ab △L*a*b* △E*C*h* - odczyt krzywej spektralnej - pamięć na 100szt. standardów 20000szt. odczytów - transfer danych do komputera - podświetlenie/geometria 45°/0° - czujnik Silikonowa fotodioda - źródło światła D65 - tolerancja <0.80ΔE*ab - powtarzalność Standardowe odchylenie ΔE*ab 0.08 - waga do 500g - zasilanie Akumulatory litowo-jonowe min. 3.7V@3200mAh - żywotność lampy min. 5 lat, - min. 1.6 milionów odczytów - oprogramowanie PC |  |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczną przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.