### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 2/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę Dyspensera/ Disolwera (WYD005, WYD031) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: Dyspenser/Disolwer:

  - Dyspenser/Disolwer – określa kod CPV 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dyspenser/ Disolwer: (Specyfikacja: 1.1 – 1.6) |  |
| 1.1 | Silnik: • trójfazowy silnik prądu przemiennego z chłodzeniem powierzchniowym oraz niskim poziomem hałasu • moc silnika: 0,75 kW • moment obrotowy: 0.77 Nm • obroty wału: 0 – 20.000 rpm • poziom hałasu: max. 75 dB (A), bez produktu przy maksymalnej prędkości • wyważony, solidny silnik • pełna ochrona silnika poprzez system wbudowanych czujników temperatury; w przypadku przeciążenia silnika jednostka wyłącza się automatycznie • wał mieszadła wykonany ze stali nierdzewnej • objętość produktu: 0,05L – 5L | 1 |
| 1.2 | Statyw: • konstrukcja stalowa • podstawa: ciężki odlew stalowy • blokada zapobiegająca zetknięciu się wału mieszadła ze stołem oraz umożliwiająca ustawienie stałej wysokości tarczy mieszadła od dna zbiornika | 1 |
| 1.3 | Panel kontrolny: • zasilacz: 230 V/AC, 50 Hz • oddzielny panel kontrolny • czuła regulacja prędkości obrotowej mieszadła • cyfrowe wskaźniki prędkości, temperatury produktu i momentu obrotowego • zegar z możliwością zaprogramowania czasu mieszania i wyświetlaniem czasu prowadzenia procesu | 1 |
| 1.4 | System zaciskowy: • regulowany system mocujący zbiornik • zasięg klamer: Ø 50 – 300 mm • maksymalna wysokość zbiornika: 380 mm • rozmiar zbiorników: o zbiornik z pojedynczą ścianką: 125 ml – 5L o zbiornik z podwójną ścianką: 30 ml – 5L | 1 |
| 1.5 | System zabezpieczający: • teleskopowa kolumna ochronna wykonana ze stali nierdzewnej z regulacja wysokości • blokada bezpieczeństwa, zintegrowana z systemem zatrzaskowym zbiornika, zapobiega włączeniu silnika w przypadku błędnego zamocowania zbiornika • blokada bezpieczeństwa, łatwa regulacja do odpowiedniej wysokości zbiornika, silnik podczas regulacji zostaje zatrzymany i ponownie może być włączony, gdy tarcza mieszadła zostanie umieszczona wewnątrz zbiornika w sposób centryczny | 1 |
| 1.6 | Mieszadła: • zestaw 4 mieszadeł ze stali nierdzewnej, o średnicach Ø 25, Ø30, Ø40 oraz Ø 50 mm w cenie mieszalnika | 1 |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczno - ruchową przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.