### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 03/05/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę Ściany lakierniczej (WYD023, WYD049) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: Ściana lakiernicza:

  - Ściana lakiernicza – określa kod CPV 42000000-6 maszyny przemysłowe

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ściana lakiernicza (Specyfikacja: 1.1 – 2.0) |  |
| 1.1 | Charakterystyka techniczna - oprawy jarzeniowe w wykonaniu przeciwwybuchowym (min. 4 x 50W) - ilość wentylatorów 1 sztuka - wykonanie przeciwwybuchowe - gabaryt ściany bez łapaczy (dł. X szer. X wys.)= 3000 mm x 440 mm x 1500 mm - gabaryty ściany (z łapaczami) (dł. X szer. X wys.)= 3600 mm x 730 mm x 1800 mm - wydajność min. 13 500 m3/h - spręż 700 Pa - licznik czasu pracy kabiny - moc silnika wentylatora max. 7.5 kW - gabaryty odciągu podłogowego (dł. X szer. X wys.)= 3000 mm x 2000 mm x 200mm | 1 |
| 1.2 | Filtracja pyłów - filtr węglowy - sprawność filtracji pyłów >98% - zestaw filtrów – kartonowy i PAINT STOP | 1 |
| 1.3 | Instalacja wywiewna: - wyrzutnia powietrza - tłumik akustyczny | 1 |
| 1.4 | Instalacja nawiewna: - kaseta z filtrem wstępnym kieszeniowym G4 - wentylator nawiewu w obudowie 14 000 m3/h, moc 3kW - wymiennik krzyżowy w obudowie – odzysk ciepła - moc odzyskiwana ok. 75 kW - zapotrzebowanie na ciepło max. Ca.75 kW - plenum nawiewu (dł. X szer. X wys.)= 3000 mm x 2000 mm x 400 mm - filtr stropowy 6m2 - wymiennik wodny - rekuperator - zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe nagrzewnicy | 1 |
| 1.5 | Rozdzielnia sterująca - włącznik wentylatora ściany lakierniczej - włącznik do wentylatora instalacji nawiewnej - włączniki oświetlenia lakierni - włącznik do oświetlenia suszarni - lampki kontrolne - zabezpieczenie zamiany i zaniku faz - falownik wentylatora nawiewu - sygnalizacja zabrudzenia filtrów nawiewu - wyłącznik awaryjny - wyłącznik odcinający pracę instalacji sprężonego powietrza - układ wentylacji suszarni - klapy przeciw pożarowe - eksplozymetr | 1 |
| 1.6 | - dokumentacja DTR - deklaracja CE producenta - gwarancja min. 36 miesięcy | 1 |
| 1.7 | Urządzenie do mycia pistoletu lakierniczego w wykonaniu Atex | 1 |
| 1.8 | Kompresor śrubowy dedykowany do ściany lakierniczej | 1 |
| 1.9 | Pompa perystaltyczna | 1 |
| 2.0 | Ściana lakiernicza 1m x 1m z łapaczami min. 1,3m x 1,3m | 3 |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczno - rozruchową przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.