### Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego nr 9/03/2019

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

będąca podstawą do opracowania oferty na:

Dostawę urządzenie do piaskowania, oczyszczania elementów wychodzących z drukarki (WYD021, WYD047) w ramach projektu pt. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004, Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa) współfinansowanego z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Konkurencyjność MSP, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV ze Wspólnego Słownika Zamówień.

Przedmiot zamówienia: urządzenie do piaskowania, oczyszczania elementów wychodzących z drukarki:

  - urządzenie do piaskowania, oczyszczania elementów wychodzących z drukarki– określa kod CPV 42995000-7 – różne maszyny czyszczące

| Lp. | Nazwa urządzenia (parametry techniczne) | Ilość [szt] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1. urządzenie do piaskowania, oczyszczania elementów wychodzących z drukarki: (Specyfikacja: 1.1) |  |
| 1.1 | - wysokowytrzymała konstrukcja, o ergonomicznym kształcie - drzwi z lewej strony kabiny do załadunku/rozładunku wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, odcinający dopływ powietrza do pistoletu śrutowniczego - uziemienie ruchomych elementów kabiny - perforowana podłoga przestrzeni roboczej - oświetlenie przestrzeni roboczej - układ pneumatyczny składający się z m.in. filtro-regulatora z manometrem do regulacji ciśnienia roboczego dostępny w widocznym dla operatora miejscu - start/Stop procesu za pomocą pedału - pistolet do odmuchiwania (czyszczenia) obrabianych części - wizjer ze szkła bezpiecznego - system szybkiej wymiany szyby - 1 parea rękawic odpornych na ścieranie, zamontowanych na stałe, zapewniających szczelność kabiny - węże o ścieralności klasy 35mm3 - zintegrowany z kabiną układ filtracyjny (grawitacyjna separacja pyłów powstałych podczas procesu obróbki) - system oczyszczania sprężonym powietrzem - system samooczyszczania wkładów sprężonym powietrzem - filtr nabojowy wykonany z poliestru antystatycznego - zakres pracy 3-8 Bar - inżektorowa dysza Φ 8mm - zużycie powietrza dla dyszy 8mm przy ciśnieniu 6-7 Bar- ok. 660 l/min - dysze zewnętrzne wykonane z węglika boru - kosz obrotowy umożliwiający obróbkę małych elementów w trybie automatycznym - nastawny czas obróbki - możliwość pracy w trybie ręcznym lub automatycznym - automatyczny odmuch detali po skończonym cyklu - zasilanie 400V, 50Hz | 1 |

- PRZEPROWADZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ INSTRUKTAŻU Z OBSŁUGI MASZYN DLA ZAŁOGI ZAMAWIAJĄCEGO.

- Instruktaż (szkolenie) z obsługi urządzeń, sprzętu musi zostać przeprowadzony:

- po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego;

- w ustaleniu z Zamawiającym;

- w miejscu pracy przedmiotu zamówienia;

- Pracownicy wskazani przez Zamawiającego zostaną poinstruowani z zakresu obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia. Instruktaż ma być przeprowadzony w taki sposób, aby po jego zakończeniu pracownicy Zamawiającego byli zaznajomieni ze wszystkimi szczegółami procesu obsługi oraz mogli samodzielnie prowadzić eksploatację maszyny.

- DOSTARCZENIE PRZEZ DOSTAWCĘ NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć:

- pełną dokumentację techniczno - ruchową przedmiotu zamówienia z instrukcją obsługi

- karty gwarancyjne

- deklaracje zgodności CE lub równoważne;

2.	Ostateczny zakres dokumentacji zostanie zatwierdzony przez obie Strony i będzie obejmował elementy niezbędne do prawidłowej eksploatacji sprzętu.

- Dostawca zobowiązuje się dostarczyć dokumentację, o której mowa powyżej w terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający może wnieść uwagi do dostarczonej przez Dostawcę dokumentacji, które Dostawca zobowiązany jest uwzględnić lub odnieść się do nich, w terminie obustronnie ustalonym. Wniesienie przez Zamawiającego uwag do przekazanej przez Dostawcę dokumentacji nie może stanowić przyczyny odmowy podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego wykonanie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem przypadku braku kompletności przekazanej dokumentacji (z uwzględnieniem ppkt 2).

- ZREALIZOWANIE PRZEZ DOSTAWCĘ POZOSTAŁYCH OBOWIĄZKÓW NIEZBĘDNYCH DLA PRAWIDŁOWEGO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

- Wykonanie przez Dostawcę następujących obowiązków:

- odbiór i dostarczanie naprawianych urządzeń z i do miejsca dostawy na koszt Dostawcy w okresie gwarancji, jeśli zajdzie taka konieczność;

- prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz odpowiedzialność za prawidłowe działanie urządzeń. Przedmiot zamówienia musi być wykonany kompleksowo, z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć.